RESUMEN TEORICO PARA ACTIVIDADES

¿Qué es un estudio de tiempos?

Es una técnica del Estudio del Trabajo que mide cuánto tarda un operario calificado en realizar una tarea bajo condiciones normales.
Permite:

Establecer estándares de producción

Balancear líneas

Reducir costos

Planear cargas de trabajo

Objetivos del estudio de tiempos

Determinar el tiempo normal y tiempo estándar.

Identificar métodos ineficientes.

Establecer incentivos de productividad.

Mejorar la utilización de recursos.

Componentes principales

| Concepto | Definición | Fórmula |
| --- | --- | --- |
| Tiempo observado (TO) | Tiempo promedio que el analista toma con cronómetro | Promedio de lecturas |
| Calificación del operario (P) | Ajuste por ritmo (performance rating) | % |
| Tiempo normal (TN) | Tiempo observado ajustado al ritmo | TN = TO × (P/100) |
| Suplementos | Tiempos adicionales por fatiga, demoras, necesidades personales | % |
| Tiempo estándar (TE) | Tiempo normal considerando suplementos | TE = TN × (1 + S) |

2. Tablas comparativas útiles

Tipos de suplementos recomendados

| Tipo de suplemento | Rango recomendado | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Necesidades personales | 3–7% | Baño, hidratación |
| Fatiga | 4–8% | Tareas físicas moderadas |
| Demoras inevitables | 2–5% | Esperar herramienta, cambio simple |

Escalas de calificación del operario

| Ritmo observado | Descripción | Valor típico |
| --- | --- | --- |
| Muy lento | Distracción, falta de práctica | 60–75% |
| Normal | Operario promedio competente | 95–105% |
| Alto | Operario eficiente y rápido | 110–130% |

Ejemplos desarrollados

Ejemplo 1: Cálculo de tiempo estándar

Un operario arma una pieza. Se tomaron 5 tomas de tiempo:

| Ciclo | Tiempo (seg) |
| --- | --- |
| 1 | 52 |
| 2 | 50 |
| 3 | 55 |
| 4 | 51 |
| 5 | 52 |

Calificación del operario: 110%
Suplementos: 12%

Paso 1: Tiempo observado promedio (TO)

TO = (52 + 50 + 55 + 51 + 52) / 5
TO = 52 sec

Paso 2: Tiempo normal (TN)

TN = TO × (P / 100)
TN = 52 × 1.10 = 57.2 sec

Paso 3: Tiempo estándar (TE)

TE = TN × (1 + S)
TE = 57.2 × 1.12 = 64.06 sec

✔ Tiempo estándar final = 64.1 segundos

Ejemplo 2: Determinación de suplementos

En una operación de ensamble:

Ritmo: 95%

Suplementos:

Fatiga 5%

Necesidades 5%

Demoras 3%
Total = 13%

Tiempo observado promedio = 40 s

TN = 40 × 0.95 = 38 s
TE = 38 × 1.13 = 42.94 s

✔ Tiempo estándar = 43 s